| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه |  |  |  |  | كنترل نهايي |  | منبع | شماره بند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | شرح عدم انطباق | تأئيد | عدم انطباق |  |  |
| - سیستم ارتینگ درنقاط غیرصخره ای |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | کنترل عمق حفاری چاه ارت تا رسیدن به خاک مرطوب | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2 | کنترل ابعاد صفحه مسی با نقشه های اجرائی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3 | کنترل سایز سیم ارت با نقشه های اجرائی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4 | کنترل اتصال صحیح سیم ارت به صفحه مسی به روش Cad Weld یا براساس توصیه مندرج در نقشه ها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 5 | کنترل قرارگیری صفحه مسی به صورت عمودی در چاه ارت | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 6 | کنترل اجرای مواد کاهنده (نوع و مقدار براساس نقشه ) در بالا و پایین و اطراف صفحه مسی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 7 | کنترل خاکریزی روی مواد کاهنده با خاک رس | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 8 | کنترل عبورسیم ارت در چاه حد فاصل صفحه تا سکسیونر ارت از داخل لوله گالوانیزه یاPVC فشارقوی مشبک با سایز مناسب | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 9 | کنترل اجرای دریچه مخصوص روی چاه ارت | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 10 | کنترل اجرای سکسیونر ارت ( در داخل جعبه مخصوص ) جهت تست مقاومت چاه ارت | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 11 | تست چاه ارت و صورتجلسه آن با درج مقاومت بدست آمده و مصالح مصرف شده | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| - سیستم ارتینگ درنقاط صخره ای |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | کنترل اجرای میله ارت با طول مناسب به طریقی که قابل کوبیدن در زمین باشد | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2 | کنترل اجرای تعداد موردنیاز میله ارت تا رسیدن به مقاومت مطلوب | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3 | کنترل اتصال میله ها توسط کلمپ و سیم مسی به یکدیگر | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4 | کنترل اجرای ارت از داخل لوله PVC فشارقوی مشبک حدفاصل میله ارت تا سکسیونر ارت | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 5 | کنترل اجرای سکسیونر ارت ( در داخل جعبه مخصوص ) جهت تست مقاومت چاه ارت | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 6 | تست چاه ارت و صورتجلسه آن با درج مقاومت بدست آمده و مصالح مصرف شده | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |