| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه |  |  |  |  | كنترل نهايي |  | منبع | شماره بند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | شرح عدم انطباق | تأئيد | عدم انطباق |  |  |
| 1 | تمیز کردن قوطی کلید و پریز از مواد اضافی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2 | عایق برداری سرسیمها و سرکابلها درمحل کلید و پریزها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3 | لحیم کاری یا نصب سرسیم درکلید و پریزها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4 | نصب کانکتور در قوطی کلید ها جهت سیم های نول | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 5 | انتخاب و نصب کلید با پریز مطابق نقشه در محل مقرر | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 6 | اتصال سرسیمها به مغزی کلید و پریزها بصورت صحیح و کامل | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * |  |
| 7 | کنترل اتصال سیم فاز، نول ، ارت و برگشت فاز در محلهای صحیح در کلید و پریزها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * |  |
| 8 | کنترل جهت قرارگیری صحیح شستی کلیدهای روشنائی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 9 | اتصال کلید و پریزها به قوطی آن به صورت تراز به وسیله چنگک یا پیچ | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 10 | کنترل عدم رنگ آمیزی اجزاء و بدنه مغزی کلید و پریزها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 11 | نصب رویه کلید و پریزها بعد از اتمام نقاشی یا نصب کامل کاغذ دیواری | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |