| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه |  |  |  |  | كنترل نهايي |  | منبع | شماره بند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | شرح عدم انطباق | تأئيد | عدم انطباق |  |  |
| 1 | تهیه Shop drawing کابلکشی تجهیزات موتورخانه ، سیستم روشنائی و پریزهای برق و تلفن | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2 | ساخت و نصب ساپورت نردبان یا سینی کابلها و رنگ آمیزی آنها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3 | نصب سینی کابلهای موردنیاز با استفاده از رابط و پیچ و مهره گالوانیزه سرکونیک | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4 | اجرای گلند مناسب درمحل عبور کابل ازسینی به تجهیزات درصورتیکه کابلکشی روی سینی اجرا گردد | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 5 | اجرای مسیر کابلکشی به تجهیزات موتورخانه توسط لوله خرطومی و گلند مناسب | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 6 | استفاده از اتصالات درب دار(سه راه – زانو) یا جعبه تقسیم چدنی در مسیر لوله کشی های فولادی برق | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 7 | اجرای کابلکشی درحدفاصل تابلو موتورخانه تاتجهیزات، روشنائی وپریزها مطابق نقشه هابارعایت مقدارکابل موردنیاز |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | اتصال کابل تغذیه و ارت توسط کابلشو مناسب به تجهیزات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | تنظیم بی متال مربوط به تجهیزات موتورخانه درتابلواصلی موتورخانه باتوجه به جریان نامی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | کنترل جهت گردش صحیح الکتروپمپ ها باتوجه به سربندی انجام شده و اصلاح آنها درصورت نیاز |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | نصب چراغهای روشنائی با IP مناسب ، نصب پریزهای برق و تلفن طبق نقشه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | کنترل برچسب شناسائی مربوط به هریک از تجهیزات در تابلوی موتورخانه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | تست کلیه تجهیزات موتورخانه از قبیل بوسترپمپها (به صورت دستی و اتوماتیک) ، الکتروپمپها ، مشعلها و ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |