| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه |  |  |  |  | كنترل نهايي |  | منبع | شماره بند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | شرح عدم انطباق | تأئيد | عدم انطباق |  |  |
| 1 | مطابقت رده و کیفیت لوله و اتصالات گالوانیزه و شیرآلات با فشارکار سیستم | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2 | عدم استفاده از اتصالات غیر گالوانیزه | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3 | تهیه نقشه های اجرایی ((Shop Drawing | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4 | کنترل مناسب بودن لوازم و ابزار اجرای کار | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 5 | استفاده از مهره ماسوره گالوانیزه یا فلنج دنده ای در نصب شیرآلات | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 6 | قابلیت دسترسی مناسب به شیرهای قطع و وصل جریان | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 7 | رعایت شیب 2/0 درصد بطرف موتورخانه در لوله های افقی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 8 | عدم اجرای لوله های گالوانیزه بصورت دفن شده در مصالح بنایی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 9 | غلاف گذاری در محل عبور لوله ها در دیوار یا سقف | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 10 | کنترل اجرای قائم رایزرها و رعایت فواصل استاندارد بین لوله ها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 11 | رعایت فواصل مناسب بستهای عمودی و افقی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** | 16-4-5-2 |
| 12 | استفاده ازقطعات انبساطی(Expansion joint)مناسب درمحل های تعیین شده درنقشه های اجرایی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 13 | اجرای نقاط ثابت(fix point)وبستهای راهنما(guide) جهت صحت کارکرداتصالات انبساطی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 14 | رعایت فاصله و ارتفاع استاندارد لوله ها در محل نصب شیرآلات بهداشتی مطابق دستورالعمل های اجرایی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 15 | درپوش و تست لوله ها با شرایط اعلام شده | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** | 16-4-9-2 |
| 16 | عایقکاری لوله های رفت و برگشت آبگرم مصرفی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 17 | شستشو و ضدعفونی شبکه آب بهداشتی قبل از نصب شیرآلات بهداشتی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |