| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه |  |  |  |  | كنترل نهايي |  | منبع | شماره بند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | شرح عدم انطباق | تأئيد | عدم انطباق |  |  |
| 1 | تهیه نقشه های ساخت و نصب | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2 | کنترل مناسب بودن لوازم و ابزار اجرای کار | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3 | استفاده از ورق استیل تیپ 304 به ضخامت 1 میلی متر | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4 | نورد ورق استیل جهت ساخت کانال شوت زباله بصورت لوله ای با قطر50 سانتی متر | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 5 | کیفیت جوشکاری طولی قطعات | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 6 | اتصال قطعات بصورت کشویی توسط فلنجهایی از ورق فولادی فرم داده شده | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 7 | احتراز از جوشکاری روی سطوح داخلی کانال | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 8 | کنترل عدم برجستگی یا فرورفتگی درسطوح داخلی کانال | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 9 | استفاده از بستهای مناسب درفواصل استاندارد جهت نصب کانال در داخل داکت | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 10 | کیفیت ساخت دریچه های شوت زباله به ابعاد 40×45 سانتی متر | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 11 | تعبیه سینی و پرده روبرو جهت دریچه های شوت زباله | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 12 | استفاده از لاستیک درزبندی جهت دریچه های شوت زباله | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 13 | کیفیت ساخت درب زیرین کانال شوت زباله | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 14 | استفاده از اهرم وزنه ای در ساخت درب زیرین | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 15 | تعبیه هواکش مکانیکی در بالاترین نقطه کانال | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 16 | ساخت و نصب سرعتگیراز ورق استیل درفواصل مناسب روی سطوح داخلی کانال | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 17 | تعبیه نازلهای شستشو بالای دریچه های شوت زباله بگونه ای که زائده ای داخل کانال ایجاد نشود | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 18 | اجرای کاور صداگیر برروی جدار خارجی کانال | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |