| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه |  |  |  |  | كنترل نهايي |  | منبع | شماره بند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | شرح عدم انطباق | تأئيد | عدم انطباق |  |  |
| 1 | تهیه نقشه های کارگاهی ((Shop Drawing | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2 | کیفیت ورق گالوانیزه و نبشی و سایر لوازم ساخت کانال | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3 | کنترل مناسب بودن لوازم و ابزار اجرای کار | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4 | تهیه طرح برش جهت جلوگیری از افزایش ضایعات ورق گالوانیزه | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 5 | رعایت ضخامت ورق تعیین شده در نقشه های اجرایی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 6 | استفاده ازفلنج ساخته شده ازنبشی 5/2×5/2×3 جهت اتصال کانالهای قائم بجای اتصالات کشوئی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 7 | استفاده ازفلنج ساخته شده ازنبشی 5/2×5/2×3 جهت اتصال کانالهای افقی بجای اتصالات کشوئی درکانالهایی که بزرگترین بعدسطح مقطعشان از18 اینچ بزرگتراست. | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 8 | استفاده ازنبشی نمره4 جهت ساخت فلنج کانالهایی که بزرگترین بعد سطح مقطعشان از54 اینچ بزرگتراست | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 9 | کیفیت درزبندی اتصالات کشویی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 10 | استفاده ازمیخ پرچ چکشی جهت اتصال کانال به فلنج | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 11 | استفاده ازنخ نسوز جهت آببندی اتصال فلنجها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 12 | استفاده از پیچ و مهره گالوانیزه جهت اتصال فلنجها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 13 | استفاده از میلگرد یک سردنده و نبشی جهت ساخت ساپورت کانالهای افقی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 14 | اجرای ساپورتها در محلها و فواصل مناسب | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 15 | کنترل اندازه و فرم کانال در محل نصب دریچه ها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 16 | اجرای کلاف چوبی در محل نصب دریچه ها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 17 | کنترل نصب صحیح دمپرهای دستی و دمپرهای حریق و صداگیرها در محلهای تعیین شده در نقشه ها و براساس | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** | 14-5-7 |
| 18 | موقعیت و ابعاد کانال درمحل نصب تجهیزات (هواساز-فن کویل کانالی- اگزوزفن) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 19 | عایقکاری کانالهای رفت و برگشت هواسازها و فن کویلهای کانالی با عایق پشم شیشه به ضخامت 2اینچ و متقال و ماستیک و رنگ روغنی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 20 | عایقکاری فلنج های اتصال در مناطق مرطوب | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |