| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه |  |  |  |  | كنترل نهايي |  | منبع | شماره بند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | شرح عدم انطباق | تأئيد | عدم انطباق |  |  |
| 1 | تامین حداقل عمق مورد نیاز چاله پائین آسانسور (150سانتی متر) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2 | تامین حداقل ارتفاع مورد نیاز اتاق آسانسور (260سانتی متر) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3 | تامین حداقل ارتفاع مورد نیازازکف بالاترین طبقه تازیرکف اتاق آسانسور(over head ) به میزان420سانتی متر | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4 | تعبیه پلیت درهنگام بتن ریزی دیوارهای بتنی چاهک | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * |  |
| 5 | اجرای آهنکشی مطابق با نقشه های ارائه شده | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * |  |
| 6 | بتن ریزی و تعبیه پلیت یا ناودانی درکف چاله جهت نصب ضربه گیرها براساس مشخصات کارخانه سازنده | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 7 | اجرای دال بتنی محل استقرار موتوربراساس نقشه های بارگذاری ارائه شده توسط کارخانه سازنده | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 8 | تعبیه دریچه اضطراری آهنی زیر دال بتنی به ابعاد حداقل 50 × 50 سانتی متر | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 9 | تعبیه دریچه دسترسی (trap door ) درکف موتورخانه آسانسورهای گروهی به ابعاد 80 × 80 سانتی متر | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 10 | نصب قلاب زیرسقف موتورخانه با قدرت تحمل بارحداقل 500کیلوگرم دراکس ریل کابین | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 11 | اجرای داربست داخل چاهک مطابق بامشخصات ارائه شده توسط شرکت سازنده | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 12 | سیمانکاری دیواره های غیربتنی چاهک آسانسور | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 13 | نصب ریلهای وزنه و کابین توسط شرکت سازنده | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 14 | نصب فریم دربهای طبقات توسط شرکت سازنده | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 15 | رابیتس بندی و سیمانکاری بالا و پائین فریم دربهای طبقات | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 16 | نصب چراغهای تونلی و کلید و پریزهای چاهک درمحلهای تعیین شده توسط شرکت سازنده | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 17 | نصب قوطیهای نمراتور و شاسی و اجرای لوله های ارتباطی قوطیها به چاهک | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 18 | اجرای نمای بیرونی اطراف دربهای آسانسور | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 19 | بازکردن داربست های داخل چاهک | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |