| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه |  |  |  |  | كنترل نهايي |  | منبع | شماره بند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | شرح عدم انطباق | تأئيد | عدم انطباق |  |  |
| 1 | ساخت و نصب شاسی متناسب باابعادووزن هواسازدرترازنیم متربالاترازکف تمام شده اتاق هواساز | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2 | تکمیل عملیات نازک کاری اتاق هواساز | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3 | تعبیه لرزه گیرهای لاستیکی درمحل استقرار هواساز | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4 | پیش بینی کف شوی جهت اتاق هواساز | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 5 | کنترل مشخصات فنی هواساز با جدول مشخصات | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 6 | حمل قطعات به اتاق هواسازواستقراربرروی شاسی ومونتاژقطعات بادرنظرگرفتن فضای لازم جهت سرویس | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 7 | اتصال کانالهای رفت و برگشت وهوای تازه به هواسازازطریق اتصالات برزنتی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 8 | تعبیه گریل و توری روی دهانه ورود هوای تازه | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 9 | اتصال لوله های حرارتی به کویلهای هواسازازطریق اتصالات لاستیکی لرزه گیر | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 10 | نصب لوازم کنترل و اندازه گیری | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 11 | عایقکاری کانالهای رفت وبرگشت باعایق پشم شیشه به ضخامت 2اینچ و متقال وماستیک ورنگ روغنی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 12 | عایقکاری لوله های حرارتی باعایق پشم شیشه به ضخامت 2اینچ و متقال وماستیک ورنگ روغنی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 13 | راه اندازی هواساز | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * |  |
| 14 | اندازه گیری میزان هوادهی بادستگاه CFM Meter و اطمینان ازتطابق میزان هوادهی اسمی و واقعی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 15 | راه اندازی سیستم کنترل هواساز | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * |  |