| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه |  |  |  |  | كنترل نهايي |  | منبع | شماره بند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | شرح عدم انطباق | تأئيد | عدم انطباق |  |  |
| 1 | کنترل اجرای لایه پریم کت با قیر MC (حدود 1200گرم درمترمربع) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 1-1 | اجرای آزمایش نوع و میزان قیراز محل در هنگام قیرپاشی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2-1 | کنترل عدم عبور کسی یا ماشینی از روی لایه تا 48 ساعت بعد از پریم کت | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3-1 | انتخاب نوع قیر مصرفی با توجه به شرایط آب و هوایی.(مشخصات قیرمصرفی باید بااستانداردهای20 m و226 m آشتو مطابقت داشته باشد) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4-1 | انتخاب نوع قیر مصرفی با توجه به نوع ترافیک عبوری میباشد. | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2 | دمای بتن آسفالتی درمحل خروج ازکارخانه براساس حدمجاز حداکثر (c º170) باشد. | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 1-2 | دما درمحل پخش بتن آسفالتی ازcº80 کمتر نباشد. | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2-2 | هنگام پخش آسفالت بارندگی یا یخ زدگی نباشد. | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3-2 | هنگام پخش آسفالت دمای محیط ازcº10 بالاترباشد. | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4-2 | هنگام پخش آسفالت دمای سطح کار ازcº25 بالاترباشد. | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 5-2 | شیب عرضی و ضخامت آسفالت طبق نقشه توسط فینیشر درست اجرا شده است. | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3 | از غلطک چرخ آهنی با وزن و سرعت مناسب برای تراکم اولیه لایه آسفالتی استفاده شده است | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 1-3 | از غلطک چرخ لاستیکی با وزن و سرعت مناسب برای تراکم ثانویه لایه آسفالتی استفاده شده است. | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4 | کارخانه سازنده بتن آسفالتی دارای مدارک آزمایشگاهی مصالح مصرفی ازقبیل آزمایش لوس آنجلس(سایش)،دانه بندی،درصدشکستگی،جذب قیر،فیلر،SE ،منحنی دانه بندی،ضریب تورق و تطویل و.......... درحدمجازمیباشد. | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 1-4 | کارخانه سازنده بتن آسفالتی دارای طرح اختلاط توسط آزمایشگاه معتبر می باشد. | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2-4 | نتایج آزمایش آسفالت مطابق طرح اختلاط می باشد. | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3-4 | درزهای اجرایی آسفالت با مصالح نرم و صاف مسطح و درزبندی و کوبیده می شود. | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4-4 | درصورت ایجاد فاصله زمانی بین لایه بیندر و توپکا از قیرMC (تک کت) حدود 400گرم درمترمربع استفاده گردیده | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |