| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه |  |  |  |  | كنترل نهايي |  | منبع | شماره بند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | شرح عدم انطباق | تأئيد | عدم انطباق |  |  |
| 1- آرماتوربندی دیواره |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | کنترل لیست برش میلگرد و دسته بندی در کارگاه ساخت | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2-1 | کنترل مجدد هندسی رامکا و میلگردهای انتظار فونداسیون | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3-1 | کنترل سایز و تعداد میلگرد و خاموت های طبقه و طول انتظار | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4-1 | کنترل اورلپ ها ، خمها ، تقویتی بازشوها و spacer قالب | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 5-1 | کنترل تعداد و محل نصب نبشی ها ، پلیت ها در دیوار | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 6-1 | کنترل هندسی چهارچوب بازشوها ، کانالهای تاسیساتی در دیوار | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 7-1 | کنترل تایید نصبیات برقی و مکانیکی (طبق چک لیست) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2- قالب گذاری و قالب بندی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | کنترل قالب بندی رامک ها روی فونداسیون | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2-2 | کنترل پاکسازی و روغنکاری قالب ها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3-2 | کنترل قالب – پشت بندها – مهاربندها و درزبندی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4-2 | کنترل ارتفاع – گونیا – شاقول و هم آکسی قالب نسبت به طبقات | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3- آرماتوربندی سقف |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 | کنترل سایز – تعداد – فاصله – overlap و طول انتظار میلگردها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3-2 | کنترل هندسی Slaver کانالهای تاسیساتی ( درارتباط با طبقه) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3-3 | موقعیت قالب بندی رامکاها – پلیت – نبشی و فاصله نگهدارها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4-3 | Permit نصبیات برقی و مکانیکی(براساس چک لیست مربوطه ) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 5-3 | کنترل مهارها – شمع ها و رعایت خیزمنفی درصورت نیاز | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 6-3 | تمیزکاری و نظافت قبل از بتن ریزی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 7-3 | بتن ریزی ( براساس چک لیست مربوطه ) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |