| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه |  |  |  |  | كنترل نهايي |  | منبع | شماره بند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | شرح عدم انطباق | تأئيد | عدم انطباق |  |  |
| 1 | تهیه چک لیست کنترل آرماتورها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2 | کنترل نوع و قطر آرماتورها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3 | کنترل ابعاد و تراز قالبها و خیزمنفی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4 | کنترل عدم زنگ زدگی میلگردها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 5 | کنترل لبه ها ازنظر دریک خط بودن و هم راستائی با لبه طبقه زیرین و همخوانی با نقشه | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 6 | کنترل جکها و پایه های اطمینان | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 7 | کنترل درزهای قالبها مخصوصا" درمحلهای درزاجرائی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 8 | پیش بینی ورقه های فلزی درمحل های موردنیاز | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 9 | کنترل طول ، فواصل و قطر میلگردهای اصلی ، انتظارو تقویتی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 10 | کنترل فواصل اورلپ و بستن میلگردها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 11 | کنترل فاصله دهنده ها و پوشش کافی بتن روی میلگرد | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 12 | پیش بینی محل قطع بتن منطبق با آئین نامه | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | ** | 9-7-4-9 |
| 13 | کنترل اسلیوها و بازشوها و آرماتورهای تقویتی آنها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 14 | کنترل تمیزبودن قالبها از مواد رهاساز | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 15 | کنترل میلگردهای انتظاراز نظرشکل و نوع | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |