| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه |  |  |  |  | كنترل نهايي |  | منبع | شماره بند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | شرح عدم انطباق | تأئيد | عدم انطباق |  |  |
| 1 | ریزبافت و سالم و بدون آلودگی و چروک بودن گونی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 2-15-4-1 |
| 2 | کنترل گونی از نظر ضخامت و وزن | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 2-15-4-1 |
| 3 | تهیه و تایید Permit | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4 | مسطح و تمیز بودن کف ها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | ب8-1-4-1 |
| 5 | کنترل شیب بندی سطوح زیرین طبق مشخصات فنی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | ب8-1-4-1 |
| 6 | کنترل نوع و نسبت قیر و میزان مصرف درهرمترمربع طبق مشخصات فنی (میزان مصرف قیرونوع آن) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | ب8-1-4-1 |
| 7 | کنترل دمای هوا در زمان اجرا (حداقل с º4 ) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | ب8-1-4-1 |
| 8 | کنترل درجه حرارت مناسب عایق درزمان اجرا ( کمتراز сº177) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | ب8-1-4-1 |
| 9 | خشک بودن سطح زیرین لایه ایزوله (سیمانکاری و یا آسفالت با ماسه) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | ب8-1-4-1 |
| 10 | کنترل تعداد لایه ها و عمود بودن جهت آنها در ایزولاسیون چند لایه | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | ب8-1-4-1 |
| 11 | اجرای کف خوابها مطابق نقشه (اجرای کف خواب برروی لایه اول وسپس اجرای سایرلایه ها برروی کف خواب) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | ب8-1-4-1 |
| 12 | کنترل ارتفاع سطوح عمودی و افقی ایزولاسیون لازم براساس مشخصات فنی (حداقل 30 cmدر جانپناه) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | ب8-1-4-1 |
| 13 | روی هم افتادن حداقل 10 سانتیمتر لایه های ایزوله (اورلپ) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | ب8-1-4-1 |
| 14 | کنترل حداقل شعاع انحنا خم در محل تماس با سطح قائم (2.5 سانتیمتر) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | ب8-1-4-1 |
| 15 | یکنواختی سطح و مناسب بودن پوشش | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | ب8-1-4-1 |
| 16 | اتصال کامل سطح عایق به لایه زیرین | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | ب8-1-4-1 |
| 17 | ادامه لایه عایق به داخل کف خواب | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | ب8-1-4-1 |
| 18 | جهت اجرای عایق (ازسمت کفشور به بیرون) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | ب8-1-4-1 |
| 19 | خشک و تمیز بودن گونی و بدون چروک بودن بعد از نصب | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | ب8-1-4-1 |
| 20 | چسبندگی کامل گونی به لایه قیر و عمود بودن آن به لایه زیرین | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | ب8-1-4-1 |
| 21 | کنترل قیراندود شدن کامل دو طرف گونی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 22 | تست آب بندی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | ب8-1-4-1 |
| 23 | اجرای لایه محافظ | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | ب8-1-4-1 |