| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه |  |  |  |  | كنترل نهايي |  | منبع | شماره بند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | شرح عدم انطباق | تأئيد | عدم انطباق |  |  |
| 1 | حصول اطمینان از تکمیل کارهای قبلی و تست های مربوطه | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2 | تمیزکاری و تسطیح کف | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 17-3-1-4 |
| 3 | کنترل کیفیت ، رنگ و ابعاد سرامیک با مشخصات فنی و نمونه | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 17-3-1-4 |
| 4 | زیرسازی با ملات به ضخامت کافی (حداقل cm2 ) (ملات ماسه سیمان 1.6 یا 1.5 ) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 17-3-1-4 |
| 5 | کنترل رقوم کف تمام شده | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 6 | عدم مصرف آهک ، گچ ، خاک و پودر سنگ در ملات | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 17-3-1-4 |
| 7 | کنترل بندسرامیک براساس مشخصات فنی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 17-3-1-4 |
| 8 | یکنواختی و اندازه بودن بندها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 17-3-1-4 |
| 9 | کیفیت برش سرامیک با لوازم مخصوص | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 17-3-1-4 |
| 10 | چیدمان سرامیک مطابق نقشه های معماری | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 11 | فرورفتن سرامیک داخل اندود (به اندازه 1 mm ) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 17-3-1-4 |
| 12 | کنترل گونیایی سرامیکها و هماهنگی با دیوارها و راهروها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 17-3-1-4 |
| 13 | کنترل کیفیت نوع چسب مصرفی (درصورت استفاده ازچسب) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 14 | میزان دوغاب مصرفی (بااحتساب دورریز1لیتردرمترمربع) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 17-3-1-4 |
| 15 | رعایت فاصله زمانی جهت اجرای دوغاب | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 17-3-1-4 |
| 16 | پاکسازی به موقع دوغاب و بندکشی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 17 | حمل مصالح مازاد و پاکسازی محل | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |