| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه |  |  |  |  | كنترل نهايي |  | منبع | شماره بند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | شرح عدم انطباق | تأئيد | عدم انطباق |  |  |
| 1- پیش از سنگ فرش |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | تهیه نقشه Shop drawing یا دستورکار نحوه فرش کف | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2-1 | تمیزبودن کف از مواد زائد ( گچ و خاک و ..........) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 17-3-1-3 |
| 3-1 | حصول اطمینان از تکمیل کارهای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و دریافت فرم پرمیت از مسئول مربوطه | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4-1 | کنترل جنس ، ابعاد و رنگ و.... سنگ با نقشه های اجرایی و با نمونه | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 17-3-1-3 |
| 5-1 | دسته بندی سنگ ها از نظر طرح و رنگ | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 6-1 | کنترل دمای هوا ( حداقل 5 درجه سانتیگراد ) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 17-3-1-3 |
| 7-1 | کنترل رقوم کف تمام شده | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 17-3-1-3 |
| 2- اجرای سنگ فرش |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | اجرای سنگ فرش بصورت خشک و انتخاب بهترین حالت سنگ فرش باتوجه به اختلاف رنگ (حداقل در فضاهای بااهمیت) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2-2 | کدگذاری سنگ ها متناسب با موقعیت اجراء هرکدام در فرش کف | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3-2 | کنترل کیفیت و زمان ساخت ملات مصرفی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 17-3-1-3 |
| 4-2 | کنترل تمیزبودن سنگ قبل از نصب و مرطوب بودن آن ( درصورت نیاز) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 17-3-1-3 |
| 5-2 | کنترل ترتیب و ترکیب قرارگیری با نقشه های اجرایی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 17-3-1-3 |
| 6-2 | تطبیق محدوده فرش شده با نقشه ها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 7-2 | کنترل یکسان بودن ضخامت بندها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 17-3-1-3 |
| 8-2 | دوغاب ریزی ، بندکشی و پوشش درزها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 17-3-1-3 |
| 9-2 | یکنواختی و مسطح بودن کار | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 17-3-1-3 |
| 10-2 | کیفیت برش سنگ | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 11-2 | تمیزکاری و حمل مصالح مازاد | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |