| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه |  |  |  |  | كنترل نهايي |  | منبع | شماره بند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | شرح عدم انطباق | تأئيد | عدم انطباق |  |  |
| 1 | کنترل تطابق محل های سیمانکاری با نقشه های اجرایی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2 | کنترل تکمیل کارهای تاسیساتی و الکتریکی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3 | کنترل محل عبور لوله های آب باران | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4 | کنترل نسبت حجم سیمان در ملات و نوع آنها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 12-3-1-1 |
| 5 | کنترل نصب مش قبل از سیمانکاری در محلهای لازم | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 12-2-5 |
| 6 | کنترل کرم بندی و شمشه کشی سطوح | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 12-3-1-1 |
| 7 | کنترل دما هنگام ساخت ملات و مدت مصرف | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 9-5-3 |
| 8 | کنترل حداقل ضخامت لازم قشر آستر(1.5 سانتیمتر) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 12-3-1 |
| 9 | کنترل مقدار و نوع ماله کشی(جمع نشدن قسمت نرم ملات روی سطح) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 12-3-1-1 |
| 10 | کنترل زوایا | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 11 | عمل آوری و آب پاشی بلافاصله بعد ازگرفتن ملات | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 12-2-5 |
| 12 | کنترل عدم ترک خوردگی و جداشدگی و ناهمواری | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 12-2-5 |
| 13 | حفاظت و نظافت بموقع پروفیل ها و نمای سنگ و آجر مجاور | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 14 | تمیزکاری و حمل مصالح مازاد | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 15 | نگه داری لایه آستر به صورت مرطوب(به مدت یک هفته) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 12-2-5 |