| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه |  |  |  |  | كنترل نهايي |  | منبع | شماره بند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | شرح عدم انطباق | تأئيد | عدم انطباق |  |  |
| 1 | تهیه شاپ درایینگ | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2 | تمیزکاری و خشک بودن سطوح قبل از شروع عملیات | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 12-2-5 |
| 3 | کنترل تکمیل کارهای تاسیساتی و الکتریکی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4 | کنترل همواربودن و عدم ترک خوردگی و جداشدگی و ناهمواری | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 12-2-5 |
| 5 | کنترل فاصله زمانی مناسب بین قشرآسترورویه (حداقل 7 روز) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 12-2-5 |
| 6 | کنترل خراش دادن قشر زیرین برای ایجاد چسبندگی کافی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 12-2-5 |
| 7 | کنترل دانه بندی ملات برای پرداخت لیسه ای(استفاده ازالک 0.5-0.7 mm ) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 12-3-1 |
| 8 | کنترل حجم مواد موجود در ملات(1حجم سیمان 2حجم ماسه شکسته 0.1 حجم خاک سنگ) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 12-3-1 |
| 9 | کنترل مقدار و نوع ماله کشی(جمع نشدن قسمت نرم ملات روی سطح) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 12-3-1 |
| 10 | کنترل ضخامت قشر رویه اندود حداقل ( mm 2-1.5 ) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 12-3-1 |
| 11 | استفاده از لایه دوغاب سیمان به ضخامت 2-3 میلی مترباسیمان الک شده (برای لیسه ای کردن درصورت لزوم) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 12-3-1 |
| 12 | کنترل بند و طرح رویه براساس نقشه های اجرایی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | * | 12-3-1 |
| 13 | تمیزکاری و حمل مصالح مازاد | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 14 | حفظ رطوبت بمدت لازم | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |