| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه |  |  |  |  | كنترل نهايي |  | منبع | شماره بند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | شرح عدم انطباق | تأئيد | عدم انطباق |  |  |
| 1 | تطابق کیفیت و جنس موکت با نمونه تایید شده | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2 | کنترل کیفیت زیرسازی و انجام اصلاحات درصورت نیاز | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3 | تمیزکاری کف قبل از نصب موکت | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4 | استفاده از چسب مناسب و کافی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 5 | کنترل عدم آلودگی سایرسطوح باچسب(قرنیز،چارچوب و......) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 6 | کنترل شروع عملیات نصب از طرف درب به داخل | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 7 | کنترل چسبندگی کامل موکت به کف | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 8 | عدم وجود درز و فاصله | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 9 | نصب زهوار در حدفاصل فضاهای مجاور موکت (درصورت قطع موکت) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 10 | نصب زهوار رابط زیر درب ورودی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 11 | برش صحیح در گوشه ها و بیرون زدگی ها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 12 | تمیزکاری و بردن مواد و مصالح مازاد | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 13 | رعایت ایمنی و عدم استفاده ازآتش درمحیط چسب مصرفی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |