| ردیف | شرح فعالیت | کاربرد ندارد | کنترل اولیه |  |  |  |  | كنترل نهايي |  | منبع | شماره بند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | تایـیـد | تعمیر(اصلاح) | تغییرمعیارپذیرش | مردود(تخریب،مرجوع) | شرح عدم انطباق | تأئيد | عدم انطباق |  |  |
| * درب بازشو |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تکمیل اقدامات قبلی و دریافت فرم پرمیت | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2 | کنترل پروفیل های درب ساخته شده با مشخصات فنی و طرح | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3 | کنترل ارتفاع موقعیت و ابعاد محل نصب با درب ساخته شده | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4 | کنترل تراز،شاقول،جهت بازشو و شعاع و موقعیت پروفیلهای زیربلبرینگهای بازشو درب نصب شده | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 5 | بازوبستن و کنترل عدم پیچیدگی لنگه دربها و قاب | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 6 | کنترل یراق آلات ، لولا ، قفل ، کلون ، بلبیرینگ و دستگیره ها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 7 | رعایت تمهیدات نصب دربازکن برقی در صورت وجود | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| * درب کشوئی (ریلی) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تکمیل اقدامات قبلی و دریافت فرم پرمیت | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 2 | کنترل اندازه و تراز و سایز ریل بالا و پایین استقرار درب | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 3 | رعایت تمهیدات نصب دربازکن برقی در صورت وجود | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 4 | سنگ زنی و پلیسه گیری محل برش ها و جوشها | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 5 | اجرای ضدزنگ مطابق چک لیست مربوطه | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 6 | عملکرد کامل بلبرینگها در داخل ریل | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 7 | شاقولی بودن لنگه دربها بعد از قرارگیری در ریل | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 8 | ادامه ریل تا اندازه مورد نظر | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 9 | جهت ریل با نقشه | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 10 | تنظیم یراق آلات (لولا و قفل و کولون و بلبرینگ پایین لنگه درب ها) | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 11 | نصب قاب دور درب | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 12 | تمیز بودن سطح زیرین قبل از اجرای ضدزنگ | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |
| 13 | کنترل ضخامت ضدزنگ ها با مشخصات فنی | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  |  |