| نام پروژه/ کارگاه : ...................................................................... |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| تعداد فاز : | تعداد بلوك: | تعداد طبقه: | تعداد واحد : |

| ###### رديف | كد فعاليت پروژه | كد چك‌ليست | تعداد شامل عملیات |  |  |  | سطح بازرسی |  |  | تعداد نمونه | معيار پذيرش |  | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | فاز | بلوك | طبقه | واحد | سخت گیرانه | معمولی | سهل گیرانه |  | قبول | رد |  |
| ###### نام و امضای مسئولين کنترل کیفیت: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نام وامضای مديرپروژه |  |  |

لازم است محل نمونه‌ها در هر عمليات، بر روي پلان پروژه جانمايي گردد و به پيوست برنامه كيفيت عمليات پروژه ارائه شود.

راهنما:

به‌عنوان مثال، پروژهای شامل 4 فاز، در هر فاز 4 بلوک 4 طبقه و در هر طبقه 2 واحد را در نظر بگیرید.

عملیات "کاشی‌کاری با دوغاب سيمان" را فرض كنيد. در ستون كد چك‌ليست بايد CL.RC.QM.265 درج شود.

عمليات كاشي‌كاري برای تمامی 128 واحد پروژه بايستي انجام شود و کنترل كيفيت بصورت واحد به واحد صورت پذیرد. لذا در اين مثال با "تعداد شامل عملیات" 128 "واحد" خواهد بود.

اگر "سطح بازرسي" براي اين عمليات را "سخت‌گيرانه" انتخاب كنيم، براساس جدول زير، "تعداد نمونه" 32 واحد خواهد بود و اين مقدار در ستون مربوطه در برنامه كيفيت عمليات آن پروژه درج خواهد شد. انتخاب نمونه 32 واحدي از مجموع 128 واحدي كه عمليات كاشي‌كاري در آن‌ها انجام خواهد شد، باید بصورت تصادفی بوده و فقط واحد کنترل کیفیت از ترکیب آن‌ها اطلاع داشته باشد.

| تعداد شامل عملیات |  | 2 تا 8 | 9 تا 15 | 16 تا 25 | 26 تا 50 | 51 تا 90 | 91 تا 150 | 151 تا 280 | 281 تا 500 | 500 تا 1200 | 1201 تا 3200 | 3201 تا 10000 | 10001 تا 35000 | 35001 تا 150000 | 150001 تا 500000 | بیش از 500000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تعداد نمونه | سهل‌گیرانه (I) | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 13 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 200 | 315 | 500 |
|  | معمولی (II) | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 200 | 315 | 500 | 800 | 1250 |
|  | سخت گیرانه (III) | 3 | 5 | 8 | 13 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 200 | 315 | 500 | 800 | 1250 | 2000 |

سپس بايد "معيار پذيرش" براساس جدول زير مشخص گردد. براي مثال فوق، در يك نمونه 32 واحدي، "معيار قبول" مشاهده  حداكثر 7 عدم‌انطباق در نمونه است و "معيار رد"، مشاهده 8 عدم‌انطباق يا بيشتر در نمونه مي‌باشد. به‌عبارت ديگر اگر 32 واحد بصورت تصادفي از پروژه انتخاب شود و مسئول كنترل كيفيت براساس چك‌ليست ذكر شده به كنترل عمليات بپردازد، در صورت مشاهده 8 عدم‌انطباق يا بيشتر پيمانكار عمليات كاشي‌كاري بعنوان "پيمانكار خاطي" معرفي مي‌گردد.

| تعداد نمونه |  | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 200 | 315 | 500 | 800 | 1250 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| معيار پذيرش (عدم‌انطباق‌ها) | قبول | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
|  | رد | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |

در مثالي دیگر، عملیات نماسازي با آجر براي پروژه فوق به ازاي هر بلوک پروژه اجرا مي‌شود. لذا عمليات با چك‌ليست CL.RC.QM.273 بايستي كنترل گردد و "تعداد شامل عملیات" 16 "بلوك" خواهد بود. اگر "سطح بازرسي" را "معمولي" انتخاب كنيم، "تعداد نمونه" 5 بلوك خواهد شد. بدين‌ترتيب "معيار قبول" مشاهده حداكثر 1 عدم‌انطباق و "معيار رد" مشاهده 2 عدم‌انطباق يا بيشتر در نمونه 16 بلوكي مي‌باشد.